武汉荷田大酒店白蚁防治服务询价文件

文件编号：HTPD - 2026 - XJ002

询价单位：武汉荷田大酒店有限公司

发布日期：2026年2月3日

响应截止日期：2026年2月13日17:00时

一、询价邀请

武汉荷田大酒店（以下简称“询价人”）拟对酒店白蚁防治服务进行公开询价，现邀请符合资质要求、具备服务能力的供应商（以下简称“响应人”）参与报价。

（一）项目概况

- 项目名称：武汉荷田大酒店白蚁防治服务

- 服务地点：武汉荷田大酒店园区范围内（含酒店主楼、附属建筑、园林区域等）

- 服务期限：自合同签订之日起1年

- 服务范围：酒店内所有区域的白蚁预防与灭杀工作，包括但不限于客房区域、餐饮区域、办公区域、厨房、仓库、地下车库、园林景观等。

（二）响应人资格要求

- 具有独立法人资格，持有有效的营业执照，且营业执照经营范围包含白蚁防治相关内容。

- 具备白蚁防治企业资质证书（由省住建厅核发，分甲/乙级）专项）。

- 具备农药经营许可证、安全生产许可证（如需）。

- 具有固定办公场所+专用药剂仓库（需符合危险化学品存储标准）。

- 拥有专业的服务团队，团队成员需持有白蚁防治相关从业资格证书。

- 近3年（2023年1月1日至今）有至少3家及以上酒店或大型商业场所白蚁防治服务项目业绩，需提供合同复印件等证明材料。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年无重大违法记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体等。

（三）询价文件获取

本询价文件在武汉荷田大酒店官网（https://hetianhotel.cn/）发布，响应人可自行下载获取。

（四）响应文件递交

- 响应文件组成

- 响应函（格式见附件1）

- 法定代表人身份证明书（格式见附件2）及授权委托书（格式见附件3，如有授权）

- 营业执照、资质证书、从业人员资格证书复印件（需加盖公章）

- 近3年业绩证明材料

- 白蚁防治服务方案（包括服务内容、服务流程、防治措施、应急处理方案等）

- 报价明细表

- 质量保证及售后服务承诺

- 递交方式：响应文件需密封后，以现场递交或邮寄方式送达。邮寄地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园荷田大酒店，收件人：朱店，联系电话：15172503200。现场递交地址：武汉荷田大酒店办公楼三楼采购办公室。

- 递交截止时间：2026年2月13日17:00时，逾期送达或未按要求密封的响应文件将被拒收。

二、服务要求

（一）白蚁防治核心要求

- 防治标准

- 预防标准：酒店新建、改建、扩建及装饰装修工程白蚁预防效果符合《房屋建筑白蚁预防技术规程》（JGJ/T 245 - 2011）要求，预防覆盖率100%，有效阻断白蚁入侵途径。

- 灭杀标准：已发生白蚁危害的区域，灭杀率达到100%，服务期限内同一区域不再出现白蚁侵害现象；建立长期监测机制，确保白蚁复发率为0。

- 防治措施

- 预防处理

  - 土壤处理：对建筑基础、绿化带等区域土壤，采用药液浇灌或粉剂撒施方式，形成长效药物屏障，阻止白蚁筑巢入侵。

  - 木材处理：对酒店内木质家具、装饰板材、门窗等，采用涂刷、浸泡或注射药剂方式，进行白蚁预防处理，确保木材不受侵蚀。

  - 物理屏障：在地下车库、管井等关键通道设置不锈钢防蚁网，缝隙处填充防蚁密封胶。

- 灭杀处理

  - 化学灭杀：针对不同白蚁种类（家白蚁、散白蚁等），选用对应特效药剂，采用喷洒、灌注、诱杀等方式精准灭杀，确保蚁巢彻底根除。

  - 物理灭杀：设置白蚁诱杀箱，通过信息素引诱白蚁取食带毒饵料，实现整巢灭杀；对局部白蚁危害采用高温熏蒸、电击等物理方法辅助处理。

- 定期检查：每季度对酒店所有区域进行一次全面白蚁排查，重点检查木质结构、墙角、绿化带等易滋生区域，建立检查台账，及时发现并处理隐患。

- 服务保障

- 药剂要求：所使用的白蚁防治药剂需符合国家标准（如GB/T 27771），低毒、环保，对人体、酒店设施及周边环境无危害，提供药剂合格证明文件。

- 施工防护：施工过程中设置警示标识，做好现场防护，避免药剂污染酒店用品及影响客人正常活动；施工后及时清理现场，恢复环境整洁。

- 档案管理：建立完整的白蚁防治档案，记录施工时间、药剂使用、检查情况、处理措施等内容，定期向酒店提交档案副本。

（二）其他服务要求

- 响应人需制定详细的白蚁防治服务方案，明确服务流程、人员安排、药剂使用计划、应急响应机制等。

- 每次服务完成后，需向酒店提交服务报告，包括服务内容、处理区域、发现问题及处理措施等。

- 响应人需购买足额的保险，包括但不限于第三者责任险、员工意外险等，在服务过程中因自身原因造成的人员伤亡、财产损失等，由响应人承担全部责任。

三、报价要求

- 报价应包含服务过程中所涉及的所有费用，包括人员工资、药剂费、设备费、运输费、保险费、税费等。

- 报价方式：采用总价包干报价方式，响应人需根据服务范围、服务频次等要求，报出全年服务总价。

- 报价币种：人民币。

- 响应人需自行勘察酒店白蚁危害情况，提供详细的灭杀方案及分项报价，明确服务内容、技术方法、质保期限等 。

四、评审办法

- 询价人将成立评审小组，对响应人的响应文件进行评审。

- 评审内容包括响应人资质、业绩、服务方案、报价方案、质量保证及售后服务承诺等。

- 评审采用综合评分法，满分为100分，其中资质业绩20分、服务方案30分、报价30分、质量保证及售后服务承诺20分。具体评分标准如下：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 资质业绩 | 20分 | 1. 资质齐全得5分，每缺1项扣2分，扣完为止 2. 近3年每提供1家符合要求的业绩得3分，最多得15分 |
| 服务方案 | 30分 | 1. 方案完整合理符合需求得15-20分，较完整基本符合得10-14分，不完整不符合得0-9分 2. 防治措施科学有效得5-10分，较科学得3-4分，不合理得0-2分 |
| 报价方案 | 30分 | - 以报价最低为基准价得15分，每高于基准价1%扣1分 - 报价明细清晰，需包含人工、药剂、设备、监测等所有费用，得1 - 10分 - 报价与服务内容、质保期限匹配度，得1 - 5分 |
| 质量保证及售后服务承诺 | 20分 | 1. 质量保证措施完善得10-15分，较完善得5-9分，不完善得0-4分 2. 售后服务承诺及时有效得5分，较及时得3-4分，不及时得0-2分 |

- 评审小组根据综合得分情况，推荐得分最高的响应人为成交候选人，经询价人确认后，确定成交供应商。

五、合同签订

- 成交供应商接到成交通知书后，3个工作日内与询价人签订服务合同。

- 合同签订后，成交供应商需按照合同约定及服务方案开展服务工作。

- 合同期内，如成交供应商未按照合同约定提供服务，询价人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任。

六、联系方式

询价人：武汉荷田大酒店有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园荷田大酒店

联系人：朱店

联系电话：15172503200

电子邮箱：308642456@qq.com

附件1：响应函

致：武汉荷田大酒店

我方已仔细研究了武汉荷田大酒店白蚁防治服务询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（小写：            ￥元）的总价提供酒店白蚁防治服务，并承诺按照询价文件要求及服务方案完成服务工作。

我方承诺在服务期限内，严格遵守国家相关法律法规及酒店规章制度，确保服务质量达到询价文件要求。

我方同意本响应函在询价文件规定的响应有效期内有效，且在此期间内我方的响应具有约束力。

响应人（盖章）：________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：____________________

日期：______年______月______日

附件2：法定代表人身份证明书

致：武汉荷田大酒店

姓名：，性别：，年龄：，职务：，系______（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人（盖章）：____________________

日期：______年______月______日

附件3：授权委托书

致：武汉荷田大酒店

本人______（姓名）系______（响应人名称）的法定代表人，现授权委托______（姓名）为我方代理人，以我方名义参加武汉荷田大酒店白蚁防治服务询价活动。代理人在询价、评审、合同谈判及合同履行过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

响应人（盖章）：____________________

法定代表人（签字或盖章）：____________________

代理人（签字）：____________________

日期：______年______月______日